一、化學品與廠商資料

化學品名稱：單水檸檬酸

其他名稱：--

安全資料表

第 1	頁，共 4	頁

建議用途及限制使用：用於食品、飲料行業作為酸味劑、保鮮劑。還可在化工行業、化粧品

行業及洗滌行業中用作抗氧化劑、增塑劑、洗滌劑等。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址：

慈光企業有限公司、新北市板橋區中正路216巷127號14樓

緊急聯絡電話/傳真電話：TEL:02-29604777  FAX: 02-22710800

二、 危害辨識資料

化學品危害分類：

1. 	急毒性物質	第 5 級

2. 	腐蝕/刺激皮膚物質	第 2 級

3. 	嚴重損傷/刺激眼睛物質	第 2A 級

標示內容：

象徵符號：驚嘆號

警	示	語：警告

危害警告訊息：

1. 	吞食可能有害（口服）

2. 	皮膚接觸可能有害（皮膚）

3. 	吸入可能有害（氣體、蒸汽、粉塵、煙霧）

4. 	造成皮膚刺激

5. 	造成嚴重眼睛刺激

危害防範措施：

1. 	配戴口部防護器具

2. 	避免與眼睛、皮膚接觸

3. 	若有接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療

4. 	若吞食，立即洽詢醫療

其他危害：--

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：單水檸檬酸 Citric Acid、 monohydrate

同義名稱：2-Hydroxy-1,2,3-Propanetricarboxylic Acid、monohydrate

化學文摘社登記號碼(CAS No.)：5949-29-1

危害物質成分(成分百分比)：99~100%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

․吸

入：移到新鮮空氣處，須注意有無呼吸困難，若有不適，須就醫。

․皮膚接觸：

安全資料表

第 2	頁，共 4	頁

1. 	用大量清水沖洗接觸處，至少 20 分鐘。

2. 	若有刺激感，須就醫。

․眼睛接觸：

1. 	立即沖洗眼睛與大量的水，至少 20 分鐘。

2. 	若有不適，須就醫。

․食

入：吞食大量時，立刻就醫，傷患若清醒則給予大量飲大。

最重要症狀及危害效應：--

對急救人員之防護：無特殊規定。

對醫師之提示：--

五、滅火措施

適用滅火劑：水、乾粉、化學泡沫或二氧化碳。

滅火時可能遭遇之特殊危害：--

特殊滅火程序：無。

消防人員之特殊防護設備：穿戴完整的防護衣與有壓力錶的自給式呼吸器。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：避免物質接觸，避免生成灰塵、避免吸入灰塵。

環境注意事項：避免產生粉塵，保持通風良好。

清理方法：清掃置於適當的容器內待回收或處理，可以用石灰來中和。

七、安全處置與儲存方法

處置：

1. 	適當通風

2. 	避免粉塵產生和累積

儲存：

1. 	應密封存放

2. 	置於陰涼乾燥及通風良好

3. 	遠離不相容物的地方

八、暴露預防措施

工程控制：使用適當的通風設備,使維持低濃度在空氣中。

控制參數

八小時日時量平均容

許濃度 TWA

--

個人防護設備：

․呼吸防護：

短時間時量平均容許

濃度 STEL

--

最高容許濃度 Ceiling

--

生物指標

BEIs

--

1. 	配戴過濾型呼吸口罩。

2. 	緊急情況下，使用正壓式空氣呼氣器。

․手部防護：配戴防護手套。

․眼睛防護：配戴安全眼鏡、護目鏡等。

․皮膚及身體防護：配戴防護衣物，包括靴子、手套、實驗室外套、圍裙或工作服，以防止

皮膚接觸。

安全資料表

第 3	頁，共 4	頁

衛生措施：養成良好習慣，工作場所嚴禁飲食，工作完成需洗手。

九、物理及化學性質

外觀（物質狀態、顏色等）：無色結晶顆粒	氣味：無味

或白色結晶顆

粒

嗅覺閾值：--

pH 值：1.85(25℃)

易燃性（固體、氣體）: --

分解溫度： --

自燃溫度：--

蒸氣壓： --

密度：1.542(水=1)

辛醇／水分配係數（log Kow）:/

十、安定性及反應性

安定性：安定。

特殊狀況下可能之危害反應：不會發生。

應避免之狀況：熱、火。

熔點：132~152℃

沸點/沸點範圍：--

閃火點：--

測試方法(開杯或閉杯)：--

爆炸界限：--

蒸氣密度：--

溶解度：易溶於水中

揮發速率: --

應避免之物質：金屬、氧化劑、鹼、還原劑。

危害分解物：遇熱分解時可能產生一氧化碳和二氧化碳。

十一、毒性資料

暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛

症狀：發炎、發癢、咳嗽、噁心、嘔吐、腹瀉等

急毒性：

吸

入：會刺激呼吸道，症狀可能包括咳嗽、氣喘。

皮膚接觸：輕微刺激皮膚，症狀包括發炎、發癢、疼痛。

眼

食

睛：嚴重刺激，可能導致眼睛受損。

入：

1. 	可能引起噁心、嘔吐、腹痛、嘔血。

2. 	大量食入，可能會產生胃腸道發炎。

LD50(測試動物、吸收途徑)：3000gm/kg（口部、大鼠）

LC50(測試動物、吸收途徑)：--

慢毒性或長期毒性：--

十二、生態資料

生態毒性：

LC50（魚類）：--

EC50（水生無脊椎動物）：--

生物濃縮係數：--

持久性及降解性：--

半衰期（空氣）： --

半衰期（水表面）：--

半衰期（地下水）：--

半衰期（土壤）：--

生物蓄積性：--

土壤中之流動性：

其他不良效應：--

十三、廢棄處置方法

安全資料表

第 4	頁，共 4	頁

廢棄處置方法：依當地政府法規執行。

十四、運送資料

聯合國編號：--

聯合國運輸名稱：--

運輸危害分類：--

包裝類別:--

海洋污染物（是/否）：--

特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

適用法規：

1. 	職業安全衛生法

2. 	危害性化學品標示及通識規則

3. 	道路交通安全規則

4. 	事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

十六、其他資料

參考文獻   默克化學化學品資料庫

危害化學物質中文資料庫，勞動部

製表單位   名稱：慈光企業有限公司

地址：新北市板橋區中正路216巷127號14樓

電話：02-29604777

傳真：02-22710800

製	表	人 職稱：

製表日期   114.05.26

姓名(簽章)：郭力維

備

註 上述資料中符號〝--〞代表目前查無相關資料，而符號〝/〞代表此欄位該物質

並不適用。

本資料表是參考國內外文獻及製造商或供應商提供原文之資料編撰而成,本公司對上述

資料表已力求正確,但錯誤仍恐難免,各項數據僅供參考,使用者請依應用需求自行負責

判斷其可用性.本公司恕不負任何責任.