應實施作業環境監測之作業場所/項目

| 有機溶劑作業場所 | 第一種 有機溶劑 | 1. | 三氯甲烷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. | 1.1.2.2.-四氯乙烷 |  |  |
|  |  | 3. | 四氯化碳 |  |  |
|  |  | 4. | 1.2.-二氯乙烯 |  |  |
|  |  | 5. | 1.2.-二氯乙烷 |  |  |
|  |  | 6. | 二硫化碳 |  |  |
|  |  | 7. | 三氯乙烯 |  |  |
|  | 第二種 有機溶劑 | 1. | 丙酮 | 22. | 苯乙烯 |
|  |  | 2. | 異戊醇 | 23. | 1.4.二氧陸圜 |
|  |  | 3. | 異丁醇 | 24. | 四氯乙烯 |
|  |  | 4. | 異丙醇 | 25. | 環己醇 |
|  |  | 5. | 乙醚 | 26. | 環己酮 |
|  |  | 6. | 乙二醇乙醚 | 27. | 1.-丁醇 |
|  |  | 7. | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 28. | 2.-丁醇 |
|  |  | 8. | 乙二醇丁醚 | 29. | 甲苯 |
|  |  | 9. | 乙二醇甲醚 | 30. | 二氯甲烷 |
|  |  | 10. | 鄰-二氯苯 | 31. | 甲醇 |
|  |  | 11. | 二甲苯 | 32. | 甲基異丁酮 |
|  |  | 12. | 甲酚 | 33. | 甲基環己醇 |
|  |  | 13. | 氯苯 | 34. | 甲基環己酮 |
|  |  | 14. | 乙酸戊酯 | 35. | 甲丁酮 |
|  |  | 15. | 乙酸異戊酯 | 36. | 1.1.1.-三氯乙烷 |
|  |  | 16. | 乙酸異丁酯 | 37. | 1.1.2.-三氯乙烷 |
|  |  | 17. | 乙酸異丙酯 | 38. | 丁酮 |
|  |  | 18. | 乙酸乙酯 | 39. | 二甲基甲醯胺 |
|  |  | 19. | 乙酸丙酯 | 40. | 四氫呋喃 |
|  |  | 20. | 乙酸丁酯 | 41. | 正己烷 |
|  |  | 21. | 乙酸甲酯 |  |  |
| 特定化學作業場所 | 甲類 | 1. | 聯苯胺及其鹽類 |  |  |
|  |  | 2. | 4-胺基聯苯及其鹽類 |  |  |
|  |  | 3. | β-萘胺及其鹽類 |  |  |
|  |  | 4. | 多氯聯苯 |  |  |
|  |  | 5. | 五氯酚及其鈉鹽 |  |  |
|  | 乙類 | 1. | 二氯聯苯胺及其鹽類 |  |  |
|  |  | 2. | α-萘胺及其鹽類 |  |  |
|  |  | 3. | 鄰-二甲基聯苯胺及其鹽類 |  |  |
|  |  | 4. | 二甲氧基聯苯胺及其鹽類 |  |  |
|  |  | 5. | 鈹及其化合物 |  |  |
|  | 丙類 第一種 | 1. | 次乙亞胺 | 8. | 碘甲烷 |
|  |  | 2. | 氯乙烯 | 9. | 硫化氫 |
|  |  | 3. | 丙烯腈 | 10. | 硫酸二甲酯 |
|  |  | 4. | 氯 | 11. | 苯 |
|  |  | 5. | 氰化氫 | 12. | 對-硝基氯苯 |
|  |  | 6. | 溴甲烷 | 13. | 氟化氫 |
|  |  | 7. | 二異氰酸甲苯 |  |  |
|  | 丙類 第三種 | 1. | 石綿 | 7. | 錳及其化合物 |
|  |  | 2. | 鉻酸及其鹽類 | 8. | 煤焦油 |
|  |  | 3. | 砷及其化合物 | 9. | 氰化鉀 |
|  |  | 4. | 重鉻酸及其鹽類 | 10. | 氰化鈉 |
|  |  | 5. | 鎘及其化合物 | 11. | 鎳及其化合物 |
|  |  | 6. | 汞及其無機化合物 |  |  |
|  | 丁類 | 1. | 硫酸 |  |  |
| 二氧化 碳場所 |  | 一、設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業 場所，應每六個月監測二氧化碳濃度一次以上。 二、下列坑內作業場所應每六個月監測二氧化碳之濃度一次以 上： (一)礦場地下礦物之試掘、採掘場所。 (二)隧道掘削之建設工程之場所。 (三)前二目已完工可通行之地下通道。 |  |  |  |
| 噪音暴 露場所 |  | 勞工噪音暴露工作日八小時日時量平均音壓級八十五分貝以上之作業場所，應每六個月監測噪音一次以上 |  |  |  |
| 高溫作 業場所 |  | 下列作業場所，其勞工工作日時量平均綜合溫度熱指數在中央主管機關規定值以上者，應每三個月監測綜合溫度熱指數一次以上： (一)於鍋爐房從事工作之作業場所。 (二)處理灼熱鋼鐵或其他金屬塊之壓軋及鍛造之作業場所。 (三)鑄造間內處理熔融鋼鐵或其他金屬之作業場所。 (四)處理鋼鐵或其他金屬類物料之加熱或熔煉之作業場所。 (五)處理搪瓷、玻璃及高溫熔料或操作電石熔爐之作業場。 (六)於蒸汽機車、輪船機房從事工作之作。 (七)從事蒸汽操作、燒窯等之作業場所。 |  |  |  |
| 粉塵作 業場所 |  | 危害預防標準所稱之特定粉塵作業場所應每六個月監測粉塵濃度一次以上。 下列坑內作業場所應每六個月監測粉塵之濃度一次以上： (一)礦場地下礦物之試掘、採掘場所。 (二)隧道掘削之建設工程之場所。 (三)前二目已完工可通行之地下通道。 |  |  |  |
| 接近煉焦爐或於其上方從事煉焦作業之場所 |  | 應每六個月監測溶於苯之煉焦爐生成物之濃度一次以上。 |  |  |  |
| 鉛作業 場所 |  | 鉛中毒預防規則所稱鉛作業之作業場所，應每年監測鉛濃度一次以上。 |  |  |  |
| 四烷基鉛作業場所 |  | 四烷基鉛中毒預防規則所稱四烷基鉛作業之作業場所，每年監測四烷基鉛濃度一次以上 |  |  |  |